食堂虫害防治及白蚁防治服务项目投标文件

项目名称：

食堂虫害防治及白蚁防治服务项目

投标人：

湖州卫康有害生物防治有限责任公司

日期：

2024 年 5 月 22 日

目录

• 投标函

• 公司基本情况

• 项目技术方案

3.1

食堂虫害防治专项方案

3.2

白蚁防治专项方案

3.3

药剂与设备说明

• 项目实施计划

• 服务团队介绍

• 服务承诺

• 业绩证明材料

• 报价一览表

1. 投标函

致：[采购方名称]

我方已仔细研究了

食堂虫害防治及白蚁防治服务项目

的招标文件（以下简称“招标文件”）的全部内容。我方决定参加该项目的投标，并郑重作出如下承诺：

• 资格承诺

：我方完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备有效的营业执照及有害生物防治相关资质，近三年内无重大违法记录，未被列入失信被执行人名单。

• 价格承诺

：我方投标总报价为人民币

¥19,800.00

元（大写：壹万玖仟捌佰元整），此价格为完成本项目服务内容所需的全部费用（含税、含人工、含药剂、含设备等）。

• 质量承诺

：我方保证提供的服务符合国家及行业相关标准，确保食堂食品安全卫生达标，建筑结构安全不受白蚁危害。

• 工期承诺

：合同签订后立即进场服务，服务期限为一年，考核合格后可续签。

• 响应承诺

：我方对招标文件的所有条款均无异议，并愿意承担因我方原因造成的法律责任。

投标人：

湖州卫康有害生物防治有限责任公司（盖章）

法定代表人或授权代表：

（签字）

日期：

2024 年 5 月 22 日

2. 公司基本情况

2.1 公司概况

湖州卫康有害生物防治有限责任公司

成立于 2010 年，是一家专业从事有害生物防制（PCO）、环境治理及技术咨询的高新技术企业。公司总部位于浙江省湖州市，拥有专业的技术团队和完善的售后服务体系。

2.2 核心优势

• 资质齐全

：持有有效的《营业执照》，经营范围涵盖有害生物防治服务；具备省级有害生物防制服务机构资质认证。

• 经验丰富

：深耕湖州及周边地区十余年，累计服务客户超过 500 家，其中包括多家大型企事业单位食堂及政府办公场所。

• 合规经营

：严格遵守国家环保法规，所有使用药剂均通过国家农药登记，无毒、低毒、高效，确保食品安全与环境安全。

• 技术领先

：采用 IPM（综合虫害管理）理念，结合物理、化学、生物防治手段，实现长效控制。

2.3 财务状况

公司财务状况良好，具备履行合同所需的资金保障能力，近三年无亏损记录，纳税信用良好。

3. 项目技术方案

针对本项目特点，我方制定“预防为主，综合治理”的技术路线，重点保障食堂食品安全与建筑主体结构安全。

3.1 食堂虫害防治专项方案

3.1.1 全面调研与评估

• 检查范围

：覆盖食堂所有功能间（粗加工区、烹饪区、备餐区、洗消区、仓库等）及外围环境。

• 监测手段

：利用粘鼠板、诱捕器、蟑螂屋等工具进行布设，识别害虫种类（鼠类、苍蝇、蟑螂、蚊蝇等）、密度及活动规律。

• 风险评估

：出具《虫害风险评估报告》，标识高风险区域（如垃圾房、下水道入口、食品存储区）。

3.1.2 环境治理建议（源头控制）

• 清洁卫生指导

：协助食堂制定清洁标准，定期清理食物残渣和垃圾，消除害虫食源。

• 结构封堵

：

检查各功能间建筑结构孔洞缝隙。

封闭天花板夹层内与外环境相通的孔洞。

封堵配电箱（柜）与外环境或穿越天花板的孔洞。

安装挡鼠板（高度≥60cm），修补地面破损。

• 检查各功能间建筑结构孔洞缝隙。

• 封闭天花板夹层内与外环境相通的孔洞。

• 封堵配电箱（柜）与外环境或穿越天花板的孔洞。

• 安装挡鼠板（高度≥60cm），修补地面破损。

• 通风干燥

：保持室内干燥通风，防止潮湿环境吸引害虫。

3.1.3 综合防治措施

3.1.4 定期巡查机制

• 频次

：每月至少 2 次常规巡查，每季度 1 次全面深度检查。

• 内容

：检查设施完好性、药剂消耗情况、虫害密度变化。

• 反馈

：每次服务后提交《服务报告》，包含现场照片、用药记录及整改建议。

3.2 白蚁防治专项方案

3.2.1 全面调研

• 对院内建筑物基础、木质结构、墙角、管道井等进行敲击听声、仪器探测。

• 识别白蚁种类（家白蚁、散白蚁等），确定蚁巢位置及危害程度。

3.2.2 环境治理

• 保持环境干燥通风，及时修复漏水点，避免形成潮湿环境吸引白蚁。

• 清理院内枯木、废弃木材等潜在孳生地。

3.2.3 精准施药与处理

• 药剂选择

：选用高效低毒、具有传染性的高效联苯菊酯或氟虫腈类药剂（需符合国标 GB 19303）。

• 施工方法

：

土壤处理

：在建筑物周围建立化学屏障。

蚁巢处理

：针对发现的蚁巢，采用钻孔注药法，确保药剂渗透至整个蚁群。

预防处理

：对新建或维修区域进行预防性施药。

• 土壤处理

：在建筑物周围建立化学屏障。

• 蚁巢处理

：针对发现的蚁巢，采用钻孔注药法，确保药剂渗透至整个蚁群。

• 预防处理

：对新建或维修区域进行预防性施药。

• 目标

：彻底消灭白蚁及其幼虫，阻断其扩散路径。

3.3 药剂与设备说明

3.3.1 药剂安全性承诺

我方承诺所有药剂均具备“三证”（农药登记证、生产许可证、产品标准号），且对人体无害，不污染食品及餐具。

3.3.2 设备配置

• 检测仪器

：红外测距仪、湿度计、手电筒、放大镜。

• 施药设备

：超低容量喷雾器、背负式喷雾器、电动钻机等。

• 防护装备

：防护服、口罩、手套、护目镜。

4. 项目实施计划

4.1 服务流程

• 签约进场

：签订合同后 3 个工作日内组建项目组进场。

• 首次普查

：第 1 周完成全场详细勘察，建立虫害档案。

• 治理实施

：第 2 周开始首轮集中消杀及环境治理。

• 日常维护

：按月度计划进行巡查和补治。

• 季度评估

：每季度末进行效果评估，调整防治策略。

• 年度总结

：服务期满前提交年度总结报告，申请续约考核。

4.2 培训方案

• 培训对象

：食堂全体工作人员、后勤管理人员。

• 培训内容

：

常见害虫识别与危害。

日常卫生清洁规范（如何断绝食水源）。

发现虫害后的应急报告流程。

个人防护知识。

• 常见害虫识别与危害。

• 日常卫生清洁规范（如何断绝食水源）。

• 发现虫害后的应急报告流程。

• 个人防护知识。

• 频次

：每半年组织 1 次集中培训，新员工入职时即时培训。

5. 服务团队介绍

我方将指派经验丰富的项目经理负责本项目，团队成员均持证上岗。

注：所有人员身份证复印件、资质证书复印件见本标书附件。

6. 服务承诺

6.1 服务质量承诺

• 达标率

：确保服务期内食堂虫害密度控制在国家标准允许范围内，白蚁危害率为零。

• 投诉处理

：若发生虫害反弹，接到通知后 24 小时内免费上门处理，直至问题解决。

• 食品安全

：承诺所有操作过程绝不污染食品、餐具及厨房设备，如因我方原因造成食品安全事故，承担全部法律责任及经济赔偿。

6.2 售后服务承诺

• 响应时间

：提供 7×24 小时服务热线，紧急故障 2 小时内到达现场。

• 回访计划

：每月进行一次电话回访，每季度进行一次现场满意度调查。

• 档案管理

：建立“一企一档”，完整保存所有服务记录、用药单据及检测报告，供采购方随时查阅。

6.3 环保承诺

• 严格遵守《农药管理条例》，不使用国家明令禁止的高毒高残留农药。

• 废弃包装物统一回收处理，不随意丢弃，保护周边环境。

7. 业绩证明材料

我方近三年（2023 年 1 月 1 日至今）承接了多项类似食堂及白蚁防治项目，业绩真实有效。

7.1 业绩清单

7.2 合同及评价证明

• 附：上述三个项目的合同复印件（加盖公章）。

• 附：客户出具的验收合格证明或表扬信（加盖公章）。

(此处略去具体合同扫描件，实际投标时请粘贴复印件)

8. 报价一览表

本报价包含完成本项目所需的一切费用，包括但不限于药剂费、设备折旧费、人工费、运输费、管理费、利润、税金等。

特别说明：

1.  本报价为固定总价，服务期内不因市场波动而调整。

2.  若合同续签，双方可参照本合同单价协商续签事宜。

附件清单

• 营业执照副本复印件（加盖公章）

• 法定代表人身份证明书及身份证复印件（加盖公章）

• 授权委托书及受委托人身份证复印件（加盖公章）

• 有害生物防治资质证书复印件（加盖公章）

• 技术人员职业资格证书复印件（加盖公章）

• 近三年类似项目业绩合同复印件（加盖公章）

• 信用中国查询截图（无失信记录）

投标人：

湖州卫康有害生物防治有限责任公司

地址：

浙江省湖州市吴兴区 xx 路 xx 号

联系电话：

0572-xxxxxxxx

联系人：

张伟