食堂虫害防治及白蚁防治服务项目投标文件

项目名称：

食堂虫害防治及白蚁防治服务项目

投标人：

湖州卫康有害生物防治有限责任公司

日期：

2023 年 10 月 27 日

目录

• 第一章 投标函及报价说明

• 第二章 公司资质与实力

• 第三章 技术方案

• 第四章 项目实施计划

• 第五章 服务承诺

• 第六章 业绩证明材料

• 第七章 附件

第一章 投标函及报价说明

1.1 投标函

致：[采购方名称]

我方已仔细研究了“食堂虫害防治及白蚁防治服务项目”的比选文件全部内容，包括澄清文件（如果有）。我方决定参加该项目投标。

我方郑重承诺：

1.  愿意以人民币（大写）

_

_

_元（¥

_

）的总报价承担本项目的全部服务内容。

2.  一旦我方中标，我方保证在收到中标通知书后，按照比选文件规定的时间、地点与贵方签订合同。

3.  我方同意本投标文件在开标之日起 90 天内有效。

4.  我方完全理解并遵守比选文件中的所有条款和条件。

投标人：

湖州卫康有害生物防治有限责任公司（盖章）

法定代表人或授权代表：

（签字）

日期：

2023 年 10 月 27 日

1.2 报价说明

根据比选文件要求，我方对本项目报价如下：

报价声明：

1.  本报价为固定总价包干，服务期内不再增加任何费用。

2.  报价符合《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，不低于成本价。

3.  若考核合格，合同可续签一年，续签价格参照本合同执行或双方协商。

第二章 公司资质与实力

2.1 公司简介

湖州卫康有害生物防治有限责任公司成立于 2010 年，是一家专业从事有害生物防制（PCO）服务的综合性企业。公司持有有效的营业执照，经营范围涵盖虫害防治、白蚁防治、消毒服务等。

公司秉承“绿色防控、安全高效”的理念，致力于为客户提供符合国家环保标准的有害生物综合治理解决方案。我们拥有专业的技术团队，所有技术人员均持证上岗，具备丰富的食堂及公共建筑虫害治理经验。

2.2 资格证明文件清单

我方已按比选文件要求准备以下资质文件复印件（加盖公章），详见本标书附件部分：

1.

营业执照副本复印件

：证明主体合法经营。

2.

法定代表人身份证明书及身份证复印件

。

3.

授权委托书及受委托人身份证复印件

。

4.

有害生物防治资质证书

：证明具备专业服务能力。

5.

近三年无重大违法记录承诺书

。

6.

信用中国及中国政府采购网查询截图

：证明无失信记录。

2.3 技术团队介绍

本项目将组建专项服务小组，核心成员如下：

第三章 技术方案

3.1 总体策略：IPM 综合虫害管理

针对食堂及院内环境，我方采用国际通用的 IPM（Integrated Pest Management）综合虫害管理策略，坚持“预防为主，防治结合”，优先使用物理和生物方法，严格控制化学药剂的使用，确保食品安全与环境安全。

3.2 食堂虫害防治方案

3.2.1 全面调研与评估

• 调查时间

：合同签订后 3 个工作日内完成首次全面勘察。

• 调查内容

：识别鼠类、苍蝇、蟑螂种类；检查活动规律（觅食路线、栖息地）；评估危害程度（粪便痕迹、咬痕、活体数量）。

• 输出成果

：提交《食堂虫害风险评估报告》，绘制虫害密度分布图。

3.2.2 环境治理与防鼠设施完善

• 清洁建议

：协助食堂制定清洁标准，重点清理食物残渣、垃圾，减少害虫滋生源。

• 孔洞封堵

：

对功能间（区）建筑结构孔洞缝隙进行填充（使用防火泥、钢丝球等）。

封闭天花板夹层内与外环境相通孔洞。

封堵配电箱（柜）与外环境或穿越天花板的孔洞缝隙。

安装挡鼠板（高度≥60cm）、纱窗、风幕机等物理屏障。

• 对功能间（区）建筑结构孔洞缝隙进行填充（使用防火泥、钢丝球等）。

• 封闭天花板夹层内与外环境相通孔洞。

• 封堵配电箱（柜）与外环境或穿越天花板的孔洞缝隙。

• 安装挡鼠板（高度≥60cm）、纱窗、风幕机等物理屏障。

3.2.3 综合防治措施

• 灭鼠方案

：

室内

：严禁投放毒饵。仅在隐蔽角落布设粘鼠板、捕鼠笼等物理设施。

室外

：沿外墙隐蔽位置固定安装防鼠毒饵站，内部投放合规抗凝血剂饵料，防止非靶标动物误食。

• 室内

：严禁投放毒饵。仅在隐蔽角落布设粘鼠板、捕鼠笼等物理设施。

• 室外

：沿外墙隐蔽位置固定安装防鼠毒饵站，内部投放合规抗凝血剂饵料，防止非靶标动物误食。

• 灭蝇/灭蟑方案

：

采用诱捕器（如光触媒灭蚊灯、蟑螂屋）进行监测与捕捉。

必要时使用低毒、无味、食品级安全的滞留喷洒药剂，避开食品加工区域。

利用生物酶制剂分解有机物，破坏害虫生存环境。

• 采用诱捕器（如光触媒灭蚊灯、蟑螂屋）进行监测与捕捉。

• 必要时使用低毒、无味、食品级安全的滞留喷洒药剂，避开食品加工区域。

• 利用生物酶制剂分解有机物，破坏害虫生存环境。

3.2.4 知识培训

• 培训对象

：食堂全体工作人员。

• 培训内容

：害虫识别、日常清洁规范、发现虫害后的应急处理、个人防护知识。

• 频次

：每季度一次，或根据需求随时安排。

3.3 白蚁防治方案

3.3.1 全面调研

• 对院内建筑物及周边环境进行全面检查，识别白蚁种类（如家白蚁、散白蚁）。

• 探测蚁路、分飞孔、菌圃等迹象，确定危害范围。

3.3.2 环境治理

• 建议保持环境干燥通风，修复漏水管道，避免形成潮湿环境吸引白蚁。

• 清理木质堆积物，切断白蚁食物来源。

3.3.3 精准施药与巢穴处理

• 药剂选择

：选用高效低毒、持效期长的联苯菊酯或吡虫啉类药剂，确保对人畜安全，不污染土壤。

• 施工工艺

：

钻孔注药

：在疑似蚁路处钻孔，注入药液渗透至蚁巢。

土壤处理

：对建筑物周边土壤进行带状处理，建立药物隔离带。

蚁巢处理

：针对发现的活跃蚁巢，采用粉剂或乳油直接喷施，确保彻底消灭工蚁、兵蚁及幼虫。

• 钻孔注药

：在疑似蚁路处钻孔，注入药液渗透至蚁巢。

• 土壤处理

：对建筑物周边土壤进行带状处理，建立药物隔离带。

• 蚁巢处理

：针对发现的活跃蚁巢，采用粉剂或乳油直接喷施，确保彻底消灭工蚁、兵蚁及幼虫。

3.4 药剂与设备说明

3.4.1 药剂安全性

我方承诺所有使用的药剂均具备“三证”（农药登记证、生产许可证、产品标准号），且符合国家标准 GB/T 27770-2011《病媒生物密度控制水平》。

*

主要药剂示例

：

*   灭鼠饵剂：溴敌隆（低毒，抗凝血类）。

*   杀虫剂：高效氯氰菊酯（拟除虫菊酯类，低残留）。

*   白蚁药：联苯菊酯（缓释型，对白蚁有传递效应）。

3.4.2 设备配置

• 超低容量喷雾器（用于空间喷洒）。

• 电动钻探机（用于白蚁防治钻孔）。

• 粘鼠板、捕鼠笼、毒饵站（不锈钢材质，防儿童开启）。

• 温湿度检测仪、诱捕器。

第四章 项目实施计划

4.1 服务周期

自合同签订之日起，服务期为一年。考核合格后，可续签一年。

4.2 巡查频率

• 常规巡查

：每月至少 2 次全面巡查。

• 不定期抽查

：每周至少 1 次随机抽查。

• 紧急响应

：接到报修或投诉后，2 小时内到达现场。

4.3 工作流程图

```mermaid

graph TD

A[进场调研] --> B[制定方案]

B --> C[实施防治]

C --> D[效果评估]

D --> E{达标？}

E -- 是 --> F[进入下一周期]

E -- 否 --> G[加强治理]

G --> C

F --> H[月度/季度报告]

4.4 档案管理

建立“一企一档”，详细记录每次服务的：

*   作业时间、地点、人员。

*   使用药剂名称、浓度、用量。

*   发现的问题及处理结果。

*   客户签字确认单。

第五章 服务承诺

5.1 服务质量承诺

• 防治效果

：确保服务区域内鼠、蟑、蝇密度控制在国家卫生城市标准范围内。

• 达标率

：服务期限内的害虫及白蚁防治达标率达到

98%

以上。

• 整改承诺

：若因我方原因导致防治失败，我方免费重新治理，直至达标。

5.2 售后服务承诺

• 定期回访

：每月进行一次电话回访，每季度进行一次上门满意度调查。

• 响应时间

：

一般问题：24 小时内解决。

紧急虫害爆发：2 小时内到场，4 小时内控制局面。

• 一般问题：24 小时内解决。

• 紧急虫害爆发：2 小时内到场，4 小时内控制局面。

• 问题解决期限

：承诺在发现问题后 3 个工作日内提出解决方案并落实。

5.3 环保与安全承诺

• 食品安全

：所有施药工作严格避开食品加工、烹饪及餐具存放时段。施药前做好食品遮盖保护。

• 环境污染

：不使用国家明令禁止的高毒高残留农药。废弃物按规定回收处理，不随意倾倒。

• 人员安全

：作业人员统一着装，佩戴防护装备，确保自身及客户人员安全。

第六章 业绩证明材料

6.1 类似项目业绩清单

近三年内（2023 年 1 月 1 日至今），我方承接了以下类似食堂虫害防治及白蚁防治项目：

6.2 合同及评价证明

• 随标书附带上述三个项目的合同复印件（加盖公章）。

• 随标书附带客户出具的验收合格证明或好评信（见附件）。

第七章 附件

本章节包含所有支撑性文件的复印件，均已加盖公章：

• 营业执照副本复印件

• 法定代表人身份证明书

• 授权委托书及受托人身份证复印件

• 有害生物防治资质证书

• 技术人员资格证书复印件

• 近三年无重大违法记录承诺书

• 信用中国查询截图

• 类似项目合同复印件

• 客户评价证明材料

（正文结束）